PRÁCTICA 2.B: Filtros FIR e IIR

AUTORES:

Nicolás Rodríguez Villate

Brandon González Benites

PRESENTADO A:

Francisco Carlos Calderón Bocanegra, Ing, Msc

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

BOGOTÁ D.C.

10/09/2021

# INFORME

## Introducción

Se utiliza para la práctica la tarjeta de desarrollo para PIC18F46K40, suministrada por el laboratorio, también un módulo NI 6002 de Texas Instruments, un osciloscopio digital, un computador con los programas: Matlab, RealTerm y Signal Express.

## Objetivos

- Aprender las técnicas de implementación de filtros FIR e IIR, básicas y reconocer sus alcances y limitaciones

- Implementar un filtro FIR e IIR en un sistema microcontrolador.

- Reconocer y evaluar diferentes alternativas de implementación de filtros FIR e IIR

## Equipo utilizado

Para el desarrollo de esta práctica el equipo de trabajo necesito de los implementos que se observan en la Tabla 1. Estos dispositivos son suministrados por el laboratorio.

| Nombre del equipo | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- |
| Fuente de voltaje | PeakTech | 6145 |
| Generador de funciones | Tektronix | AFG31000 SERIES |
| DVM | KEYSIGHT | 34450A |
| Osciloscopio | Tektronix | TBS2000 SERIES |

Tabla 1. Equipos utilizados en la práctica.

## Desarrollo

- Desarrollar el código basado en los diagramas de flujo para FIR e IIR. Utilizando apuntadores e índices para comprobar el tiempo de ejecución en cada caso.

- Para FIR en la implementación del cálculo usando la propiedad de simetría utilizar apuntadores.

- Para IIR, implemente una librería (respectivos .c y .h) con una estructura única de entrada dónde guarde los coeficientes y estén las variables de cálculo intermedias, y existan como mínimo dos funciones, una para inicializar la estructura con los valores de los coeficientes y otra para operar el filtro cada nueva muestra. Se implementa en punto flotante.

- Medir los tiempos de cálculo para cada una de las implementaciones de filtros.

- Medir la respuesta en frecuencia de todos los filtros implementados en esta guía. Desarrolle un protocolo para realizar esta medida de forma automática para implementar en Labview o en el programa de preferencia. Compare la respuesta en frecuencia obtenida con la simulada y diseñada.

- Medir el ENOB en la banda de paso para cada uno de los filtros implementados.

- Recuerde que la entrada es un generador. Las mediciones sobre las señales, bode, ENOB o cualquier otra, debe realizarse con la salida del puerto serial y con la salida analógica del DAC.

- El código final debe estar comentado adecuadamente y corresponder a los diagramas de tiempo, de flujo o de estado propuestos inicialmente.

## Procesamiento de datos en Matlab

Se presenta la transmisión por USART en Matlab:

Se extraen los coeficientes de Matlab y después se genera un encabezado en c, acoplando dichos coeficientes al código a partir de un archivo de Excel con el siguiente fragmento de código:

dat4 = readtable('Archivo.xlsx');

da =table2array(dat4);

x=1:800;

for N=1:800

plot(x(1:N),da(:,1:N))

hold on

Filtros FIR

Figura 1. FIR orden 7

Figura 2. FIR orden 11

Figura 3. FIR orden 17

Figura 4. FIR orden 30

Estos resultados se pueden observar también desde el osciloscopio haciendo un barrido en frecuencia para cada caso.

Filtros IIR

Figura 5. IIR pasabajos orden 4

Figura 6. IIR rechaza banda orden 4

## Procedimiento y resultados

Tiempo de filtrado FIR

Figura 7. Tiempo FIR

Tiempo de filtrado, filtro IIR

Figura 8. Tiempo IIR

ENOB

Para la medición del ENOB, el número eficaz de bits, para cuantificar la calidad de una conversión de analógico-digital, a partir de la transmisión SPI por el conversor análogo-digital se empleó Signal Express para adquirir la señal del DAC y por medio del bloque “distortion” obtener el SINAD para posteriormente en el bloque “formula” calcular el ENOB con la siguiente expresión:

ENOB=SINAD-1.766.02

| FILTRO | ENOB |
| --- | --- |
| FIIR ORDEN 7 | 7.72 |
| FIIR ORDEN 11 | 7.65 |
| FIIR ORDEN 17 | 6.92 |
| FIIR ORDEN 30 | 7.14 |
| IIR RECHAZA BANDA | 6.82 |
| IIR PASA BAJAS | 5.8 |
| IIR PASA ALTAS | 5.22 |

Tabla 2. ENOB para filtros

Figura 9. SINAD para calcular ENOB

Figura 10. Fórmula en Signal Express para calcular el ENOB a partir del SINAD

Diagramas de BODE:

-Filtros FIR:

Figura 11. FIR pasa bajas orden 7, fc=16Hz

Figura 12. FIR pasa bajas orden 11 fc=16Hz

Figura 13. FIR pasa bajas orden 17, fc=16Hz

Figura 14. FIR pasa bajas orden 30, fc=16Hz

-Filtros IIR:

Figura 15. IIR rechaza banda, orden 4

Figura 16. IIR Pasa bajas, orden 4

Figura 17. IIR pasa altas, orden 4

## Análisis de resultados

- Filtro FIR: Teniendo en cuenta las consideraciones iniciales de los diseños de los filtros FIR por medio de la herramienta de Matlab (FilterDesigner) se puede evidenciar que se cumplió con la frecuencia de corte especificada en cada uno de los filtros FIR de los diferentes ordenes (7,11,17,30). Para ello se obtuvieron los diagramas de bode por medio del generador de signal Express de National Instruments, generando un barrido a la entrada de 1Hz – 100Hz y evidenciando a curva característica de cada pasa bajos se puede afirmar que mientras más alto sea el orden del filtro, más pronunciada será la pendiente, por lo tanto, el desempeño del filtro se asemejará más al comportamiento de un filtro ideal.

- Filtro IIR: Como es bien sabido, un filtro IIR se caracteriza por depender de las entradas actuales y pasadas, y además de las salidas en instantes anteriores. Esto se tuvo en cuenta en la implementación del filtro por medio de apuntadores y direcciones con el objetivo de garantizar una mayor velocidad y eficiencia al filtro (tanto en FIR como el IIR), esto se ve reflejado en los resultados de cada filtro IIR teniendo en cuenta que tanto el pasa bajos, pasa altos y rechaza banda, funciona de manera apropiada sin embargo no logra cumplir específicamente con los –60dB de ganancia, sin embargo las frecuencias de corte son apropiadas según el diseño inicial de los filtros.

## Conclusiones

- En comparación a los filtros FIR, los filtros IIR presentan mejor desempeño, ya que sus frecuencias de corte fueron más cercanas a las de los filtros que se diseñaron en Matlab.

- Se presenta una mayor resolución en la banda de paso de cada filtro respecto al ENOB, si se aumentara la frecuencia la resolución disminuiría.

- Hay una mayor resolución en la transmisión por USART respecto a SPI, ya que por USART se envían la cantidad total de datos.

- En los filtros IIR al tener dos sumatorias se requiere más tiempo de procesamiento respecto a los FIR que sólo tienen una.

- La simetría de los coeficientes de los filtros permite tiempos de ejecución menores.

- Se puede evidenciar que los filtros IIR son inestables. Esto se debe a que no tienen una fase lineal, mientras que los filtro FIR son más estables debido a la linealidad de su fase.

- Para comprobar la correcta implementación de los filtros FIR se muestra la respuesta impulso en el monitor serial y la salida de este debe ser los coeficientes del filtro.

- Los filtros digitales muestran una implementación precisa, ya que estos no se ven afectados por tolerancia de los componentes como los filtros analógicos.

- Se evidencia en el histograma que la distribución del ruido generado corresponde al comportamiento de una distribución Gaussiana.

- En los filtros FIR, si se quiere tener una atenuación similar a los filtros IIR, se debe aumentar el orden. Los filtros IIR por su parte tienen una atenuación mucho mayor que los filtros FIR como se pudo ver entre el filtro IIR pasa-bajas y cada uno de los diseños de los filtros FIR.

- El tiempo de cálculo depende en los filtros FIR del orden y en los filtros IIR de los coeficientes.

## Anexos

A continuación, se hace referencia al enlace en la plataforma de Github donde se encuentra el repositorio al correspondiente laboratorio:

- https://github.com/Nicolas338/Proyecto_II_Nico/tree/main/Lab%202

## Código

Main FIR:

#include "mcc_generated_files/mcc.h"

/*

Main application

*/

volatile int estados=0;

volatile bool funciona=0;

volatile bool error_num = 0;

volatile uint8_t entrega[7];

volatile uint16_t adc =0;

volatile bool bandera=0;

volatile bool TengoADC=0;

volatile int16_t palabra1=0b0011000000000000;

volatile int16_t palabra2=0b0011000000000000;

volatile uint8_t bloque[2];

volatile uint16_t DAC_1=0;

const int N = 31;

volatile int k=0;

volatile int par=0;

#define BL 31

int entradas_FIR[BL] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};

const int coeficientes_FIR[BL] = {

-1, 0, 3, 6, 6, 4, -2, -10, -16, -17, -7, 13,

43, 76, 101, 111, 101, 76, 43, 13, -7,

-17, -16, -10, -2, 4, 6, 6, 3, 0, -1

};

long filtrarFIR(){

int i=0;

entradas[k]=adc; // guarda el dato del ADC

int indx=k;

int indx2= (indx+1)%(N);

int *apuntadorB=&coeficientes_FIR[0];

int *apuntadorX=&entradas_FIR[indx];

int *apuntadorX2=&entradas_FIR[indx2];

long salida=0;

par= ((N%2)==0) ? 0:1;

for (i=0; i<(N-par)/2; ++i){

salida+=((long)(*apuntadorX)+(long)(*apuntadorX2)) * (long)(*apuntadorB);

*apuntadorB++;

if(indx2!=(N-1)){

apuntadorX2++;

indx2++;

}

else{

apuntadorX2=&entradas_FIR[0];

indx2=0;

}

if(indx!=0){

apuntadorX--;

indx--;

}

else{

apuntadorX=&entradas_FIR[N-1];

indx=N-1;

}

}

if(par==1){

salida+=((long)(*apuntadorX)) * (long)(*apuntadorB);

}

k= (k>=N-1) ? 0:(k+1);

return salida>>16;

}

void ADC_Trabajando(void){

adc=ADCC_GetConversionResult();

IO_RD5_Toggle();

TengoADC=1;

}

void main(void)

{

// Initialize the device

SYSTEM_Initialize();

ADCC_Initialize();

// If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts

// If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global and Peripheral Interrupts

// Use the following macros to:

// Enable the Global Interrupts

INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();

// Enable the Peripheral Interrupts

INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();

volatile char pack [5];

volatile int valor;

uint16_t cont_T6PR;

ADCC_SetADIInterruptHandler(ADC_Trabajando);

IO_RE0_SetHigh();

IO_RB4_SetHigh();

SPI1_Open(SPI1_DEFAULT);

IO_RD0_SetLow();

IO_RD1_SetLow();

IO_RB3_SetLow();

IO_RD5_SetLow();

while (1)

{

if(EUSART1_is_rx_ready()){

switch (estados){

case 0:

IO_RD0_SetLow();

entrega[0]=EUSART1_Read();

if (entrega[0]=='1'){

estados=1;

}

break;

case 1:

entrega[1]=EUSART1_Read();

estados=2;

break;

case 2:

entrega[2]=EUSART1_Read();

estados=3;

break;

case 3:

entrega[3]=EUSART1_Read();

estados=4;

break;

case 4:

entrega[4]=EUSART1_Read();

estados=5;

break;

case 5:

entrega[5]=EUSART1_Read();

estados=6;

break;

case 6:

entrega[6]=EUSART1_Read();

if (entrega[6]=='1'){

funciona=1;

IO_RD0_SetHigh();

}else{

error_num=1;

}

estados=0;

break;

}

}

/*if(EUSART1_is_tx_ready()){

EUSART1_Write(entrega[0]);

EUSART1_Write(entrega[1] );

EUSART1_Write(entrega[2] );

EUSART1_Write(entrega[3] );

EUSART1_Write(entrega[4] );

EUSART1_Write(entrega[5] );

EUSART1_Write(entrega[6] );

EUSART1_Write(0x0D);

EUSART1_Write('\n');

//bandera=0;

}*/

if(funciona == 1){

funciona=0;

valor=(entrega[1]-'0')*10000+(entrega[2]-'0')*1000+(entrega[3]-'0')*100+(entrega[4]-'0')*10+(entrega[5]-'0')*1;

//EUSART1_Write(valor);

if(valor>=50 && valor<=4096){

T6CON = 0xF0;

cont_T6PR = valor/16;

}

if(valor>=4097 && valor<=8193){

T6CON = 0xF1;

cont_T6PR = valor/32;

}

if(valor>=4098 && valor<=12288){

T6CON = 0xF2;

cont_T6PR = valor/48;

}

if(valor>=4099 && valor<=16384){

T6CON = 0xF3;

cont_T6PR = valor/64;

}

if(valor>=4100 && valor<=20480){

T6CON = 0xF4;

cont_T6PR = valor/80;

}

if(valor>=20481 && valor<=24576){

T6CON = 0xF5;

cont_T6PR = valor/96;

}

if(valor>=24577 && valor<=28672){

T6CON = 0xF6;

cont_T6PR = valor/112;

}

if(valor>=28673 && valor<=32768){

T6CON = 0xF7;

cont_T6PR = valor/128;

IO_RD1_SetHigh();

}

if(valor>=32769 && valor<=36864){

T6CON = 0xF8;

cont_T6PR = valor/144;

}

if(valor>=36865 && valor<=40960){

T6CON = 0xF9;

cont_T6PR = valor/160;

}

if(valor>=40961 && valor<=45056){

T6CON = 0xFA;

cont_T6PR = valor/176;

}

if(valor>=45057 && valor<=49152){

T6CON = 0xFB;

cont_T6PR = valor/192;

}

if(valor>=49153 && valor<=52000){

T6CON = 0xFC;

cont_T6PR = valor/208;

}

T6PR=cont_T6PR;

}

/*if(TMR6_HasOverflowOccured()){

IO_RD5_Toggle();

}*/

if(TengoADC==1){

//resultado = ADCC_GetConversionResult();

//adc=valor;

TengoADC=0;

DAC_1 = (uint16_t)(filtrarFIR());

palabra2 = palabra1 + DAC_1;

bloque[1]=palabra2;

bloque[0]=palabra2>>8;

IO_RE0_SetLow();

SPI1_WriteBlock(bloque,2);

IO_RE0_SetHigh();

IO_RB4_SetLow();

__delay_us(4);

IO_RB4_SetLow();

IO_RB4_SetHigh();

IO_RD5_Toggle();

pack[4]= (adc%10);

adc=(adc/10);

pack[3]= (adc%10);

adc=(adc/10);

pack[2] = (adc%10);

adc=(adc/10);

pack[1]=(adc%10);

adc=(adc/10);

pack[0]=(adc%10);

bandera=1;

}

if(bandera==1){

EUSART1_Write(pack[0] +'0');

EUSART1_Write(pack[1] +'0');

EUSART1_Write(pack[2] +'0');

EUSART1_Write(pack[3] +'0');

EUSART1_Write(pack[4] +'0');

EUSART1_Write(0x0D);

EUSART1_Write('\n');

bandera=0;

}

}

}

Main IIR:

SPI1(igual para los dos):

#include "spi1.h"

#include <xc.h>

typedef struct {

uint8_t con1;

uint8_t stat;

uint8_t add;

uint8_t operation;

} spi1_configuration_t;

//con1 == SSPxCON1, stat == SSPxSTAT, add == SSPxADD, operation == Master/Slave

static const spi1_configuration_t spi1_configuration[] = {

{ 0b00100010, 0x40, 0x1, 0 }

};

void SPI1_Initialize(void)

{

//Setup PPS Pins

SSP1CLKPPS = 19;

SSP1DATPPS = 20;

//RC3PPS    = 15;

RC5PPS    = 16;

//SPI setup

SSP1STAT = 0x40;

SSP1CON1 = 0b00100010;

SSP1ADD = 0x01;

TRISCbits.TRISC3 = 0;

TRISCbits.TRISC5 = 0;

SSP1CON1bits.SSPEN = 0;

}

bool SPI1_Open(spi1_modes_t spi1UniqueConfiguration)

{

if(!SSP1CON1bits.SSPEN)

{

SSP1STAT = spi1_configuration[spi1UniqueConfiguration].stat;

SSP1CON1 = spi1_configuration[spi1UniqueConfiguration].con1;

SSP1CON2 = 0x00;

SSP1ADD  = spi1_configuration[spi1UniqueConfiguration].add;

TRISCbits.TRISC3 = spi1_configuration[spi1UniqueConfiguration].operation;

TRISCbits.TRISC5 = 0;

SSP1CON1bits.SSPEN = 1;

return true;

}

return false;

}

void SPI1_Close(void)

{

SSP1CON1bits.SSPEN = 0;

}

uint8_t SPI1_ExchangeByte(uint8_t data)

{

SSP1BUF = data;

while(!PIR3bits.SSP1IF);

PIR3bits.SSP1IF = 0;

return SSP1BUF;

}

void SPI1_ExchangeBlock(void *block, size_t blockSize)

{

uint8_t *data = block;

while(blockSize--)

{

SSP1BUF = *data;

while(!PIR3bits.SSP1IF);

PIR3bits.SSP1IF = 0;

*data++ = SSP1BUF;

}

}

// Half Duplex SPI Functions

void SPI1_WriteBlock(void *block, size_t blockSize)

{

uint8_t *data = block;

while(blockSize--)

{

SPI1_ExchangeByte(*data++);

}

}

void SPI1_ReadBlock(void *block, size_t blockSize)

{

uint8_t *data = block;

while(blockSize--)

{

*data++ = SPI1_ExchangeByte(0);

}

}

void SPI1_WriteByte(uint8_t byte)

{

SSP1BUF = byte;

}

uint8_t SPI1_ReadByte(void)

{

return SSP1BUF;

}

## MCC

-PERIFÉRICOS:

System module

ADCC

EUSART

MSSP1

TMR6

-PIN MANAGER: